## Použitie jednotlivých súčastí potápačskej výstroje

Pred ponorom

Plutvy :

- vyber vložky z plutiev

- povoľ upínacie pásky

Maska :

- povoľ upínací pásik

- ošetri proti zahmlievaniu

- vlož do plutvy

Fľaša :

- odlep lepiacu pásku /vyšrubuj záslepku /

- skontroluj ventil – či sedí k typu automatiky /DIN – INT/

- daj naležato

BCD :

- namoč upínacie popruhy na fľašu

- nasaď na fľašu

- dotiahni upínacie popruhy

- povoľ /nastav/ ramenné popruhy /prsné, brušné/

- pozri si /ohmataj / umiestnenie  napúštacích a vypúšťacích ventilov

- vlož integrovanú záťaž

- daj naležato

Automatika :

- odstráň protiprachovú krytku z I. stupňa  - odlož na čisté a suché miesto

- skontroluj správnosť a kompletnosť pripojených hadíc k I. stupňu

- pripoj automatiky k ventilu fľaše – dotiahni len silou prstov

- zapoj LP hadicu na inflátor

- otvor ventil fľaše na doraz a vráť o ½ otáčky nazad

- skontroluj funkčnosť II. stupňa, octopusu, inflátora, manometra

- vynuluj hĺbkomer

- ulož prístroj naležato

- II. stupne a konzolu daj dovnútra BCD

Záťaž :

- priprav si opasok

- nasaď požadovaný počet olov

- zarážkami zaisti proti posunu

Príslušenstvo :

Lampa

- skompletizuj lampu – pozri jej ovládanie

- ulož k plutvám

Kompas, počítač, dekobójka, fotoaparát

- skompletizuj, povoľ remienky  - pozri ovládanie

- ulož k plutvám

Botičky :

- priprav si ich na mieste kde sa budeš obliekať

Neoprén :

- priprav si igelitové vrecúška a saponát

- ulož neoprénový oblek na plachtu

- rozzipsuj zipsy na obleku

- nasaď igelity na nohy a obleč spodný diel obleku

- obuj si botičky

- nastriekaj saponát na manžety obleku a svoje ruky – zápästia

- obleč horný diel obleku

- zapni „pampersku“ ... zazipsuj všetky zipsy

- nasaď si kuklu

Postup nasadenia výstroje

-	nasaď si záťažový opasok

-	postav prístroj / partner zabezpečuje proti pádu /

-	sadni pred prístroj

-	obleč BCD, zapni brušný popruh, dotiahni ramenné popruhy, zapni prsný popruh

-	konzolu vlož pod ľavý popruh – pazuchu, ponad brušný popruh

-	nasaď si záložnú automatiku /gumičku okolo krku/

-	nasaď hlavnú automatiku /poza pravé rameno dolu, krížom cez hruď, okolo hlavy a sprava do úst/

-	pretoč na na psíka /na štyri/

-	postav sa /partner pomáha/

-	podľa potreby uprav popruhy

-	nasaď si počítač, kompas, dekobójku, lampu

na brehu pri vode /v člne/

- nasaď si masku, plutvy, rukavice

- skontroluj funkčnosť automatík a inflátora

- mierne prifukni BCD

- šup do vody

Po ponore – demontáž a uloženie výstroje

Na brehu

- masku vlož do plutiev

- odstroj príslušenstvo /počítač, kompas, fotoaparát, dekobójku .../

- odstroj záťažový opasok

- sadni si na plachtu

- odstroj hlavnú a záložnú automatiku – ulož na čisté miesto

- odopni ramenné, prsné a brušné popruhy

- postav sa

- prístroj daj naležato a zapni všetky  popruhy – suchý zips

- zobuj botičky a zobleč neoprén, opláchni to a daj odkvapkať, ulož do tašky

- odober integrovanú záťaž z BCD

- sladkou čistou vodou vypláchni automatiky, umy hadice

- zatvor fľašu

- vypusti vzduch z automatík /hlavná, záložná a inflátor/

- demontuj I. stupeň z ventilu fľaše – proti smeru hodín

- hneď nasaď protiprachovú krytku na I. stupeň

- ulož automaty na čisté miesto /kufor, taška/

- demontuj BCD z fľaše, vylej vodu z BCD cez ventily /vypláchni - opláchni BCD/

- osuš a ulož BCD do tašky

- opláchni masku a ulož do krabičky

- opláchni plutvy , vlož do nich vložky

- opláchni počítač, kompas, lampu a ďalšie príslušenstvo – odlož

- opláchni fľašu a záťaž - odlož